公开

基于经典边界层理论的边界层求解功能模块

研制技术任务书

编    写

校    对

审    核

批    准

编制时间

# 一、项目概述与建设目标

本项目用于在笛卡尔网格无粘流场模拟中增加对边界层的计算功能。通过边界层理论预测粘性效应，并与外部无粘流场耦合，为亚跨超声速流动提供快速、较准确的气动力计算工具。

本项目目的是通过发展粘性边界层快速预测能力，进一步提升软件计算精度，其包括：1）实现通用三维边界层粘性计算；2）实现粘性边界层与无粘性流场的高效耦合计算；3）基于软硬件实现加速。

# 二、建设内容

项目拟在NNW-FAST已有功能基础上，建成一套具备粘性计算与加速能力的功能模块库（含源代码），具体内容涵盖三大关键技术模块：1）通用三维边界层计算模块；2）粘性边界层与无粘流场的高效耦合计算模块；3）软硬件加速功能模块。

2.1 通用三维边界层计算模块

2.1.1 通用的三维边界层模型算法

- 提供基于经典边界层理论的三维积分边界层模型

- 提供基于Level-Set场引导的无切片三维积分边界层输运算法

- 提供Euler方程与积分边界层在统一网格（笛卡尔网格）下的计算方案

- 提供基于切割网格方法的自适应网格处理与几何表面网格重构算法

- 提供曲率对边界层发展的修正模型

- 提供逆压梯度非物理分离抑制技术

- 支持边界层方程在求解过程中输出残差

2.1.2 边界条件自动处理技术

- 提供前缘驻点区域的自动识别算法

- 支持前缘驻点区域边界层厚度设定

- 提供Euler解尾缘外缘速度、压力以及物面曲率提取算法

- 提供尾缘位移厚度与Euler解的透射速度关联算法

- 提供尾缘附近Euler解与边界层解的压力匹配算法

- 提供三维流场笛卡尔网格与CAD数模表面的数据传递算法

2.1.3 湍流计算功能

- 提供针对积分边界层方程的湍流封闭算法

- 支持湍流摩阻系数输出

- 支持湍流封闭相关流动参数输出

## 2.2 粘性边界层与无粘流场的高效耦合计算模块

2.2.1 粘性边界层与无粘流场耦合算法

- 提供粘性边界层与无粘求解器的直接耦合算法

- 提供基于面元方法与Euler方程的混合无粘求解算法

- 提供混合无粘求解算法与粘性边界层的联立求解算法

- 提供基于马赫数自适应的局部修正算法

- 提供针对激波的局部亚松弛算法

2.2.2 耦合界面信息高效传递技术

- 提供边界层位移效应的建模算法

- 提供Euler和边界层求解器的压力传递算法

- 提供Euler和边界层求解器的边界层外缘速度传递算法

## 2.3 软硬件加速功能模块

2.3.1 软件加速算法

- 提供适用于边界层计算的多重网格算法

- 提供高效鲁棒的隐式边界层求解算法

2.3.2 硬件加速技术

- 提供适用于边界层计算的MPI并行加速计算技术

- 提供适用于边界层计算的OpenMP并行加速计算技术

# 三、技术指标

## 3.1 通用三维边界层计算模块

（1）指标1：与RANS求解器的网格无关数值结果或与实验参考值对比，升力误差不高于5%，阻力误差不高于8%。

## 3.2 粘性边界层与无粘性流场的高效耦合计算模块

（1）指标1：串行情况下，采用直接耦合算法单次边界层计算时间不超过无粘流场单步计算时间的20%。（无粘流场单步串行计算时间参考范围1~2s）。

（2）指标2：采用非直接耦合算法，单轮耦合计算时间不超过直接耦合算法的4倍。

## 3.3 软硬件加速功能模块

（1）指标1：采用软件加速算法后，计算收敛时间缩短50%以上。

（2）指标2：单节点8核相对单核情况下，采用MPI、OpenMP并行技术均提速4倍以上。

## 3.4 考核算例

（1）至少包含以下典型测试算例：

| 算例 | 马赫数 | 雷诺数 | 攻角 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHN-F1低速 | 0.2 | 4.58×106/m | -2°，0°，2° | 3.1指标1 3.2指标1 3.2指标2 |
| RAE2822翼型 | 0.729 | 6.5×106/MAC | 2.31° | 3.1指标1 3.2指标1 3.2指标2 |
| ONERA-M6机翼 | 0.8395 | 11.72×106/MAC | 3.06° | 3.1指标1 3.3指标1 |
| DLR-F6全机 | 0.75 | 3×106/MAC | -1°，0°， 0.5°，1° | 3.1指标1 3.3指标1 3.3指标2 |
| CHN-F1超声速 | 1.48 | 2.16×107/MAC | -2°，0°，2° | 3.1指标1 3.3指标2 |
| All-Body飞行器 | 7.4 | 1.641×107/m | 0° | 3.1指标1 3.3指标2 |

以上算例选自国家数值风洞工程公开验证与确认数据库https://www.nssdc.ac.cn/nssdc_zh/html/task/cfd.html。

# 四、软件开发要求

## 4.1 研发环境要求

软件开发代码编译器支持Visual Studio 2022，支持C++20及以下特性。

（1）开发语言：C/C++。

（2）运行环境：支持Windows系统，包括Windows 7、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2019，支持国产操作系统，包括麒麟10（sp1版本和sp3版本）。

## 4.2 接口规范要求

（1）兼容NNW-FAST接口。

（2）功能模块之间通过内存进行数据交换，不能以文件形式通过硬盘进行数据交换。

## 4.3 代码管理要求

（1）乙方提供的源代码要符合甲方提出的代码编写规范。

（2）在驻场集成调试期间，乙方使用甲方指定的平台和工具进行开发、集成及代码管理。

## 4.4 软件集成要求

（1）支持底层源码集成。

（2）乙方负责完成本项目软件成果在NNW-FAST上的集成，并确保软件集成后能够稳定正常运行。

（3）乙方完成集成调试后，甲方开展应用测试。

# 五、非功能性要求

## 5.1 可靠性要求

（1）系统稳定性

功能模块可通过甲方规定内的静态分析工具扫描，符合GBT34943-2017/GBT34944-2017标准。

（2）容错能力

对输入异常场景需提供异常反馈机制。

## 5.2 易用性要求

提供清晰的接口说明文档（使用手册）。

## 5.3 可维护性要求

（1）模块化设计

代码需高内聚、低耦合，模块间依赖清晰。

（2）文档完整性

提供完整的开发文档；提交代码需有注释，且满足甲方代码注释规范要求。

# 六、管理要求

## 6.1 团队要求

（1）乙方应指定熟悉专业理论、熟悉软件开发工具、熟练掌握编程语言的成员专职负责项目实施。

（2）乙方驻场团队应具有采购模块的研制基础，包括研制周期内稳定团队成员及能力、参与过相关研究、具有一定的代码基础。

（3）乙方成员在甲方单位开展工作期间，应遵守甲方的管理制度，若因乙方人员违反管理要求发生事故，乙方承担全部责任，影响进度甚至项目继续实施的，乙方承担违约责任。

## 6.2 研发进度要求

本项目自合同签订日起20个月内完成任务书规定的全部研制内容，并达到相应的性能指标，主要分为5个阶段进行。

- 合同签订生效后1个月内，完成项目实施方案，通过甲方内部评审。

- 合同签订生效后2个月内，乙方需完成需求分析及概要设计，通过由甲方组织的审查，并提交《软件模块需求分析》、《软件模块概要设计》。

- 合同签订生效后6个月内，乙方完成通用三维边界层计算模块研发并达到对应性能指标，向甲方交付对应源码及《软件模块详细设计》并在甲方软件上完成集成和测试，通过甲方测试。

- 合同签订生效后12个月内，完成粘性边界层与无粘流场的高效耦合计算模块研发并达到对应性能指标，向甲方交付对应源码及《软件模块详细设计》并在甲方软件上完成集成和测试。

- 合同签订生效后20个月内，完成软硬件加速功能模块研发并达到对应性能指标，向甲方交付对应源码并通过甲方测试。完成所有功能的系统集成与第三方测试（第三方测试大纲与测试总结需通过甲方评审），并通过合同验收，交付完整的软件、手册及技术资料（详见8.4）。

## 6.3 驻场开发要求

（1）驻场集成期间，乙方应明确驻场负责人，负责所属人员管理；驻场人员应严格遵守甲方管理要求。

（2）乙方应派遣至少2名软件开发工程师，或具有硕士学历的团队成员至甲方工作地点，配合甲方进行为期不短于15个月的驻场开发、集成及测试。

# 七、测试要求

## 7.1 质量审查

（1）乙方配合甲方开展代码质量审查。

（2）乙方按甲方要求对代码进行质量整改。

## 7.2 内部测试

（1）乙方制定测试大纲。

（2）甲方评审测试大纲，根据测试大纲完成测试。

（3）乙方配合甲方完成内部测试，按照甲方要求编制测试报告。

## 7.3 第三方测试

（1）乙方应满足甲方任务书规定的所有功能、质量和进度等要求。在通过甲方组织的质量审查与内部测试后，乙方从甲方提供的具备CNCS资质的第三方测试机构库中遴选第三方测试单位，开展第三方测试并出具报告。第三方测试内容包含但不限于功能指标、性能指标、自主可控等，第三方测试产生的相关费用包含在合同金额内。

（2）第三方测试通过并提交测试报告经甲方认可后，乙方可申请组织项目合同验收。

# 八、验收与交付物要求

## 8.1 阶段验收要求

（1）阶段验收方式

验收内容：乙方需在每阶段结束前5个工作日提交《阶段性研制进展报告》，完成对应阶段任务书规定的内容与指标，经过甲方测试通过后进行阶段验收。

验收形式：阶段验收由甲方组织，由甲方邀请相关专家参加，采用评审答辩、资料审查和现场查验等方式开展，核实乙方提供的阶段性研制工作相关证明。乙方需提供对应阶段性源代码和对应库（光盘）。

（2）转阶段要求

乙方需通过阶段性验收后方可转入下一阶段研制工作。

## 8.2 合同验收申请

按照进度要求，乙方满足任务书规定的所有功能要求和质量要求，通过甲方质量审查、内部测试、第三方测试并提交测试报告后，乙方可申请组织项目合同验收。

甲方收到乙方验收申请后，由项目组初步审查系统功能及交付资料，审查合格后确定合同验收时间。

## 8.3 合同验收

合同验收由甲方组织，并由甲方邀请相关专家参加，检查系统功能、交付资料等是否满足任务书要求，采用评审答辩、资料审查和现场查验等方式，进行合同验收，核实乙方提供的文件资料等。

## 8.4 合同验收交付物

合同验收合格之后，乙方需向甲方提供完整的软件、文档（需满足甲方文档规范）及技术资料，至少覆盖交付物清单（见下表）的全部内容；所有纸质交付物需由乙方项目负责人签字并加盖单位公章。

| 序号 | 交付物内容 | 形式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目模块源代码 | 光盘 | 2套 |
| 2 | 《软件模块需求分析》 | 纸质 | 1份 |
| 3 | 《软件模块概要设计》 | 纸质 | 1份 |
| 4 | 《软件模块详细设计》 | 纸质 | 1份 |
| 5 | 《软件模块测试报告》 | 纸质 | 1份 |
| 6 | 《软件模块理论手册》 | 纸质 | 1份 |
| 7 | 《软件模块使用手册》 | 纸质 | 1份 |
| 8 | 《软件模块研制总结报告》 | 纸质 | 1份 |
| 9 | 第三方测评机构出具的测试报告 | 纸质 | 1套 |
| 10 | 全部交付物的电子文档包 | 光盘 | 3套 |

# 九、售后服务支持

## 9.1 产品质量保证

（1）质保期从项目合同验收合格之日起计算。

（2）安装、部署、调试必须经甲方同意后，才能实施。

## 9.2 质保期

- 自合同验收通过之日起2年为质保期。

- 质保期内，如果系统发生故障定位在乙方提供的研制模块，乙方在24小时内确认，72小时内解决或通过甲方认可，当甲方要求乙方提供现场服务时，乙方需72小时内派人到达现场。

（3）在质保期内，需全面修复模块运行中暴露的功能缺陷（如逻辑错误、兼容性、安全漏洞问题）、优化资源使用效率（如CPU、内存及数据库性能瓶颈），同时通过系统测试验证修复有效性，确保模块稳定运行。

## 9.3 维护期

自验收完成后的3年为维护期。维护期内，如果系统发生故障定位在乙方提供的研制模块，乙方要配合调查故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能要求，或者更换整个或部分有缺陷的部件。如甲方在维护期出现较大的需求变更，具体事宜由双方协商解决。

## 9.4 其他

合同完成后，若甲方有新增功能、升级版本、兼容性修复等要求，可就费用等协商处理。

为确保甲方能够完整使用功能模块，乙方除向甲方提供模块所必须的配套文档手册外，还需提供必须的培训服务，包括但不限于所提供软件模块的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障及软件结构、定制和升级等方面。

# 十、知识产权归属

（1）该系统部分模块将基于甲方现有系统基础上开发，系统源代码不能外泄；软件版权、技术归甲方所有，不能以任何形式泄露给第三方，与本项目相关的专利、软件著作权归属甲方。

（2）在不影响本合同其他条款有关知识产权许可及转让的约定的前提下，在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术或资料、信息的知识产权和所有权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有。

（3）乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权/转让给甲方。甲方可独立对本合同条款软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款软件产品。

（4）乙方保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部损失，包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供甲方继续使用本合同条款的软件而需取得的第三方授权、修改本合同条款软件使其至少在功能上可以替代原技术、提供功能上相等的使甲方可以达到原合同目的的其他软件，并承担因此而产生的所有的费用。

（5）乙方对软件系统客户化前的标准版软件产品拥有著作权，但对于在本合同履行期间可能使用到的乙方或者第三方所拥有的技术或相关信息的知识产权，乙方授权甲方在本合同项目范围内免费使用，或乙方保证甲方获得第三方的许可，且甲方不再支付任何费用。甲方对因本合同履行期间产生的成果（包括客户化开发所取得的全部工作成果以及实施过程中所产生的所有技术文件）拥有知识产权、所有权及相应的利益。乙方不对因本合同履行产生的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利，甲方享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。

# 十一、安全与保密

- 项目建设过程中，乙方在甲方指定的地点驻场集成。

- 乙方应严格遵守甲方内部营区管理、安全保密、一体化管理等管理规定。

- 组织对加本项目建设的人员进行详细的背景调查、政治审查，确保驻场人员政治合格。

- 乙方应监督项目参与人员严格按照要求文明安全实施，保证项目实施过程中的设备安全与施工人员人身安全，对项目全周期过程中建设安全、人身安全、人员日常管理等负全部责任，项目建设期间的任何安全事故责任由乙方承担。

- 乙方软件研发团队软件系统设计须由甲方同意后才可部署，禁止向数据库加入不合语义的数据，对输入的数据要有审核和约束机制。

- 乙方负责结合本项目特点编制安全保密方案，制定可执行的安全保密措施。

（7）乙方要加强保密教育和管理，防止发生失泄密问题。

（8）甲方任务书内容、相关技术指标、过程文件与数据、建设地点信息以及最终交付甲方的软件、文档等材料均不得向第三方透露。

# 十二、其它事宜

（1）合同执行中的技术评审、驻场集成、测评测试等产生的相关费用包含在合同金额内。

（2）本研制任务书作为合同附件。对于本《任务书》中未涉及的其他技术问题，双方协商解决。